2016 PCI整理资料——颜丽玲2016-12-30

- 数据及软件信息（填空判断）

- 遥感影像金字塔：33层，共计27层。

- ①L1T数据产品是辐射校正数据使用地面控制点和数字高程模型数据进行精确校正后的数据产品。②L1A数据：0级数据经过数据解析、均一化辐射校正、去噪、CCD拼接、波段配准等处理的影像数据，并提供卫星直传姿轨数据生产的RPC文件。③2级产品：经过了系统级的几何校正，即根据卫星的轨道和姿态等参数及地面控制系统中的有关参数对原始数据进行几何校正。④3级产品：经过了几何精校正，即利用地面控制点对图像进行了校正，是指有了更精确的地理坐标信息。

- 在做投影变换的时候，可以调整像元大小。但是精度只能由高转低，不能由低转高，会使图像马赛克化。即：投影坐标转换不可逆。

- CHANNEI的四种类型：

| TYPE 段层类型 | Description 段层描述 | Meaning 段意义 | Usage 段使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8U | 8-bit unsigned integer | 0 ~ 255 | Spectral Image |
| 16S | 16-bit signed integer | -32767 ~ +32768 | DEMs |
| 16U | 16-bit unsigned integer | 0 ~ 65535 | DEMs、SAR |
| 32R | 32-bit floating point real | +-32 × 1028 | DWCON、RTR |

- SEGMENT可分为： 投影坐标段（Georeferencing），投影坐标段始终为第一段；图形段（Bitmaps）；矢量段（Vectors/Polygons）；分类特征标志段（Signatures）；直方图查找表段（Look-Up Tables）；伪彩色表段（Pseudo-Color Tables）；文本段（Text Segments） ；二值段（Binary Segments） 控制点段（Ground Control Point Segments）；数组段（Arrays Segments）；轨道参数段（Orbit Segments）；SEGMENT是对上述所有数据层的统称。

- 数据解读：

20160416_043617_0c18_analytic.tif分别对应：日期_编号_传感器id_产品类型

GF2_PMS2_E114.2_N30.6_20150212_L1A0000647892-MSS2 分别代表：卫星_相机_中心经纬_时相_产品级别-波段信息

LC81200432016088LGN00.tiff 成像卫星为Landsat-8 传感器为OLI 影像行列号为120043 成像日期为2016年第88天

- 高分辨率全色影像+中间分辨率多光谱影像=高分辨率多光谱影像（分辨率之比最好控制在6以内，eg.全色为0.6米，多光谱为2.4米）

- 较好的显示波段：水体+植被：5/4/3；城市建筑：7/4/2；建筑+水体：7/4/1

- 光谱类：是地物类的反映；

- 地物类：指代地物本身，是自然界自带的属性；

- 信息类：data；

- 目标类：给定影像经用户需求定义的类（预先确定的类）

填空题：

1、"Add Channels"的作用：增加空通道；"Delete Layers"的作用：删除层；"Create LUT Segment"的作用：创建直方图查询表段；"Add MetaData"的作用:增加元数据；该窗口的上一级菜单是：Edit

2、PCI遥感影像处理软件采用的数据扩展名为：pix；它包括CHANNEL与SEGMENT两部分。其中CHANNEL包括四种数据类型，分别是8U,16S,16U以及32R。SEGMENT可分为多种，其中Ground Control Point Segment称为控制点数，Georeferencing称为投影做标段。它始终位于第一段。

3、Landset-7全色波段的波长是0.52~0.90微米

4、多光谱波段的地面分辨率为：30米

5、SPOT-4多光谱地面分辨率为20米

6、全色波段的分辨率为10米

7、ETM+图像中波长范围0.45~0.52微米，称为蓝光波段。对水体穿透力强，对叶绿素与叶色素浓度反映敏感波长范围063~0.69微米，称为红光波段。是叶绿素的主要吸收波段。波长2.08~2.35微米，称为中红外波段。

8、基于最小距离分类法的遥感影像像元分类属于监督分类。基于K-means算法的影像像元分类属于非监督分类，基于ISODATA算法的影像像元分类属于非监督分类。

9、PCI遥感图像处理模块GCPWorks的功能主要包括两种，分别是几何校正，镶嵌。

10、影像的分类包括监督分类与非监督分类，分类的实质是把像元点划分为若干区域（子空间），每个区域相当于训练场，即位于这一区域内的像元点归属于同一类。

11、landsat-5号卫星TM影像的地面分辨率为**30米**（第6波段为120米）1999年4月15日发射的landsat7采用了ETM+全色波段（0.5-0.9微米）分辨率为**15**米，并改进了热红外的空间分辨率（60）米。spot-4图像多光谱地面分辨率为**20米**，全色分辨率为**10**米

判断题：

Part 1——

1.  USGS是美国国家航空航天局的英文简称，AOI称为感兴趣区。（美国地质调查局（USGS）隶属美国内政部，是美国内政部八个局中唯一的科学信息与研究机构。）

2. 虽然不同波段遥感图像波谱信息的内容有很大差别，但也还是有很大一部分波谱信息是重叠的。

3. LUT称直方图查视表。用于记录影像的明暗状况及对比度等信息。

4. 最小距离分类法属于非监督分类，其精度取决于像元光谱相似系数。

5. Quick Bird影像的空间分辨率是1m，而IKNOS影像的空间分辨率达到0.62m。

6. BIL是一种按照一个波段所有扫描行的数据组成一个PCI图像文件，各波段的图像数据文件按顺序排列。

7. 遥感图像的信号量取决于图像的灰度等级的数目以及像元的大小。

8. MODIS称为中分辨率成像光谱仪，它是搭载在Aqua卫星上的传感器。

9. 目前一般的地球资源卫星如Landset、Spot上的传感器不同，提供水汽和气溶胶数据，所以较难精确地面大气校正。

10. 上图精度为4平方微米，制图比例尺为1：50000，像元地面分辨率为30米，则需要去掉的小图斑包含的像元数据为20个像元。

11. 图像校正是顺从具有畸变的图像中心消除畸变的处理过程。消除几何畸变的叫几何校正，消除辐射量失真的叫做辐射校正。

12. Hue称为色调，表示光的颜色，它决定了光的波长，例如自然界中的七色光谱分别对应着不同的色调，而每种色调又分别对应着不同的波长。

13. 电磁波谱中的遥感波段应当选择在相应的大气窗口范围。

14. SPOT-4卫星上的HRV称为低分辨率可见光扫描仪，其多光谱，地面分辨率为20米。P14

15. 遥感图像分类的理论依据是相同地应的像元光谱上的内存在相似性，分类就是将相似的像元合并，将不相似的像元分开。

Part 2——

T   1、直方图检查，在训练区选取界面选择要检查的类，直方图图形面板将显示该类用来分类的各通道的直方图

如果直方图是单峰正态分布，则分类结果较好。如果是双峰分布，则该类可分出多类。

T   2、目前一般的地球资源卫星如landsat、spot上的传感器不能提供水汽和气溶胶数据，所以较难精确地做大气校正。

T   3、NASA是美国国家航空航天局的英文简称。

T   4、傅立叶变换是遥感数字图像处理的重要工具。

T   5、K-L变换也叫主成分分析，是在统计特征基础上的多波段正交线性变换，它是遥感影像处理中最常用的一种变换算法。

T   6、遥感图像是通过亮度值的差异及空间变化的表示不同地物的差异。

T   7、遥感影像分类的实质是把多维特征空间划分为若干子空间，每个子空间相当于一类。

F   8、最小距离分类法是非监督的分类方法之一，其精度取决于相似系数。

F   9、quickbird影像的空间分辨率是一米，而IKNOS影像的空间分辨率达到0.62米

T  10、BIL是一种按照一个波段所有扫描行的数据组成一个图像文件，各波段的图像数据文件按顺序排列。

F  11、图像的亮度是没有经过量化的辐射值，每个像元的亮度值代表该像元中地物的平均辐射值。

F  12、人眼能直接感觉红、绿、蓝颜色的比例，能通过三原色混合比例定义不同的色彩。

T  13.伪彩色变换增强是由输入的亮度图像，通过三个独立的数学变换，产生红、绿、蓝三个分量的图像，再合成一个伪彩色图像

T  14、一般把能真实反映或近似反映地物本来颜色的图像叫做真彩色图像。

T  15、直方图是对图像每一亮度间隔内像元频数的统计。

- 几何校正

- 图像纠正（Rectification）:借助一组地面控制点，对一幅图像进行地理坐标的校正。又被称为地理参考（Geo-referencing）。

- 图像地理编码（Geo-coding）：是一种特殊的图像纠正方式把图像纠正到一种统一标准的坐标系，以使地理信息系统中来自不同遥感器的图像和地图能方便的进行不同图层之间的操作运算和分析。

- 图像正射校正（Ortho-rectification）：借助地形高程模型（DEM），对图像中每个像元进行地形变形的校正，使图像符合正射投影的要求。

- 地面控制点（Ground Control Point，GCP）GCP是在原始图像空间与标准（校正）空间（如地形图）上寻找同名点，它直接影响几何校正的精度因而选取GCP必须精确。地面控制点应该具有以下特征：

①应该具有明显的、清晰的定位识别标志，如道路交叉点、建筑边界、农田界线；

②地面控制点上的地物不随时间而变化，以保证两幅不同时间的地图/图像几何纠正是，可以同时识别出来；

③在没有做过地形纠正的图像上选控制点是，应在统一地形高度上进行。

- 几何校正目的是要纠正这些系统及非系统性因素引起的图像变形，从而使之实现与标准图像或地图的几何整合。

- 几何校正原理方法：

①几何校正的原理是回避成像的空间几何过程，而直接利用地面控制点数据对遥感影像的几何畸变本身进行数学模拟，并且认为遥感图像的总体畸变可以看作是挤压、扭曲、缩放、偏移以及更高次的基本变形的综合作用结果，因此校正前后影像相应点的坐标关系，可以用一个适当的数学模型来表示。

②具体的实现方法是：首先利用地面控制点数据确立一个模拟几何畸变的数学模型，以此来建立原始畸变图像空间与标准空间（如地理制图空间）的某种对应关系；其次是利用这种对应关系将畸变空间中的全部元素变换到标准空间（校正图像空间）去，从而实现几何校正。

根据原始畸变空间与校正后的标准空间的转换方式和校正后标准空间亮度值的获得方式的不同，可将几何精校正分为直接成图法和重采样成图法。

几何校正，主要方法是采用双线性内插重采样法，这种方法是用原始畸变图像上共轭位置（x，y）的四个邻近的一直像元亮度值进行二维线性内插，实际上相当于先对由两个像元点形成的正方形中的两条相对边做线性内插（任何两条相对的边），然后再跨这两条边作线性内插。这种双线性内插技术可以生成更加平滑的重采样图像。

（a）重采样成图法                              （b）双线性内插示意图

- 在PCI环境中用1：10000地形图进行影像几何精校正的技术步骤。

①　选择GCPWork模块，在Source of GCPS中要选择Geocoded Image

②　调入待校正的影像和用地形图校正后的影像图。

③　点击Collect GCPS，弹出控制点采集界面，采集控制点。

④　进行盘对盘的校正，点击Perform Registration to Disk

⑤　点击新建一个输出文件弹出如下窗口，对新建文件进行参数设置，选择输出文件的    通道，选择适当的参数，点击Perform Registration，进行校正。

- 在PCI环境中利用校正过的影像进行校正的技术步骤

① 选择GCPWork模块 ,在Source of GCPs 中要选择Geocoded Image

② 调入待校正影像和用地形图校正后的影像图

③ 点击Collect GCPs，弹出控制点采集界面采集控制点

④ 进行盘对盘的校正，点击 Perform Registration to Disk

⑤ 点击新建一个输出文件弹出如下窗口, 对新建文件进行参数设置, 选择输出文件的通道，选择适当的参数，点击Perform Registration，进行校正

- 影像融合

- 定义：图像融合是将两个或两个以上的传感器在同一时间（或不同时间）获取的关于某个具体场景的图像或者图像序列信息加以综合，生成一个新的有关此场景的图像。是一个对多遥感器的图像数据和其他信息的处理过程。

- 图像融合目的：①提高图像空间分辨率；②改善图像几何精度；③增强特征显示能力；④改善分类精度；⑤提供变化检测能力；⑥替代或修补图像数据的缺陷等。

- 图像融合原理：是将低分辨率的多光谱影像与高分辨率的单波段影像重采样生成一副高分辨率多光谱影像遥感的图像处理技术，使得处理后的影像既有较高的空间分辨率，又具有多光谱特征。

- 图像融合方法：

①基于PANSHARPEN的图像融合

Pansharp算法用于高分辨率全色影像和多光谱影像的融合生成高分辨率彩色影像。具体过程是:利用最小方差技术对参与融合的波段的灰度值进行最佳匹配,并利用此原理调整单个波段的灰度分布以减少融合结果的颜色偏差, 另外还对所有输入波段进行一系列的统计运算并以此来消除融合结果对数据集的依赖性和提高融合过程的自动化程度.对于这种方法来说, 不能先进行全色影像与多光谱影像直方图匹配再融合, 只能直接融合。PANSHARPEN适用于8bit，16bit或是32bit数据，可以用于相同传感器或是不同传感器之间影像的融合。

②基于IHS变换的图像融合

IHS变换是融合多源遥感数据最常用的方法，其特点是高频信息丰富,但光谱信息有丢失。一般IHS变换图像融合的方法是：先将图像做RGB-IHS变换，然后用一个较高空间分辨的灰度图像强度成分替换低分辨强度成分，再进行IHS-RGB变换，得到融合图像。基于IHS变换的图像融合可以实现不同分辨率的遥感图像之间的几何信息的叠加。HIS变换的运算简单、实现容易，可以较好的保留纹理细节。

图像融合PCI操作步骤：

- 对LC8影像中B1~B7进行多波段融合：依次将B1~B7选入图像窗口之后，单击【Tools】|【Data Merge】，弹出影像融合的引导对话框。在Data Merge Wizard-Step 1 of 3-Choose Input File中，勾选全部B1~B7波段，在Data Merge Wizard-Step 2 of 3-Step Output中，选择输出的文件路径及名称; 在Geo-referencing Setup（地理参考）/ Extents(范围)/ Resolution（分辨率）中，均选择From File，在下拉框中选择B1~B7.TIF中的任一图层。单击【Next】进入下一步。再次核验B1~B7是否按顺序排列，如是则按【Finish】进行B1~B7的融合。

- 将Band 8转存成pix格式。打开Band8之后，单击【Utility】|【Import to PCIDSK】将图像转存为pix格式，选定了输出的路径以及名称之后，单击【Import】输出。

- 基于PanSharpen的图像彩色融合：①在打开的窗口中单击【Tools】|【Algorithm Librarian】，准备对图像进行彩色融合。在弹出的窗口中选择【Image Processing】|【Data Fusion】|【PANSHARP: Automatic Image Fusion】,单击【Open】打开窗口。②在PANSHARP Module窗口中，Input：输入多光谱，即将7个波段全部勾选；InputRef：输入参考影像，选择波段3,4,5（在LC8遥感影像中，第3,4,5个波段刚好落在全色的波段范围内）；InputPan：勾选全色影像[16U Focus]。将参数设置好之后，右击Output栏最后一个，更改输出影像的路径，选择输出路径及文件名之后，单击【Run】进行彩色融合输出。

- 地物分类

- 分类基础：

①分类原理：遥感图像分类是根据地物在图像上锁体现的属性差异（如光谱属性、空间属性）按照一定的规则将其划分为若干具有具体意义的类别。

②分类被分成两种类型：信息类和光谱类。

A.信息类：根据用户所感兴趣的从影像的原始光谱数据中识别出的地面覆盖类别。它们包括：农作物类型，植被，或者地质等。

B.光谱类：根据像素间相近的亮度值或光谱特征等进行分类。 是地物类的反映。

比较光谱类和信息类，必须决定已分类的影像数据如何被使用以及光谱类如何转化为信息类。这里又分成两种不同的影像分类方法：非监督分类和监督分类。

- 监督分类是在已知类别的训练场上提取各类别训练场样本，通过选择特征变量，确定判别函数或判别式，进而把图像中的各个像元划归到各个给定类的分类中。

- 非监督分类是在没有先验类别知识（训练场地）的情况下，根据图像本身的统计特征及自然点群的分布情况来划分地物类别的分类处理。

- 区别：两者的最大区别在于监督分类首先给定类别，而非监督分类则由图像数据本身的统计特征来决定。

③分类物理含义：遥感图像分类就是利用计算机通过对遥感图像中各类地物的光谱信息和空间信息进行分析，选择特征，并用一定的手段将特征空间划分为互不重叠的子空间，然后将图像中的各个像元划归到各个子空间去。即：根据感兴趣目标在遥感图像上的特征差异，判断并识别其类别属性和空间分布特征（如空间位置、面积大小）等信息的过程。

④分类依据：遥感图像中的同类地物在相同的条件下（纹理、地形、光照以及植被覆盖等等），应具有相同或相似的光谱信息特征，从而表现出同类地物的某种内在的相似性，即同类地物像元的特征向量将集群在同一特征空间区域；而不同的地物其光谱信息特征或者空间信息特征不同，将集群在不同的特征空间区域。

⑤分类实质：分类实质是把多维特征空间划分为若干区域（子空间），每个区域相当于一类，即位于这一区域内的想远点归属于同一类。

⑥分类精度：是指将分类后的图像与标准影像（参考影像）之间的吻合度。

主要的指标有：a. 误差矩阵（混淆矩阵）它是通过每个地表真实像元的位置和类别与分类图像中相应的位置和类别进行比较来评价分类精度；b. 总体分类精度（overall accuracy）是指正确分类的样本总数初一总样本数；c. Kappa系数是一种离散多元统计计算指标，当Kappa系数处于0.6-0.8→精度较好；0.8-1.0→分类精度非常好。

- 监督分类技术步骤：

选择Analysis→Image Classification→supervised，打开文件之后，先添加两个空通道，用于训练区的选取与分类的输出。设置完成之后，输入7个波段，彩色显示部分选择波段6/5/4，勾选输出波段与训练区波段之后，单击OK进行训练区选取。训练区选取完毕之后，右击Classification MetaLayer图层，选择【Run Classification】进行监督分类方法的选取。

①平行六面体（Parallelpiped）: 根据训练样本的亮度值形成一个n维的平行六面体数据空间，其他像元的光谱值如果落在平行六面体任何一个训练样本所对应的区域，就被划分其对应的类别中。平行六面体的尺度是由标准差阈值所确定的，而该标准差阈值则是根据所选类的均值求出。

②最小距离（Minimum Distance）是利用训练样本数据计算出每一类的均值向量和标准差向量，然后以均值向量作为该类在特征空间中的中心位置，计算输入图像中每个像元到各类中心的距离，到哪一类中心的距离最小，该像元就归入到哪一类。

③最大似然（Likelihood Classification）假设每一个波段的每一类统计都呈正态分布，计算给定像元属于某一训练样本的似然度，像元最终被归并到似然度最大的一类当中。属于参数分类方法，在有足够多的训练样本、一定类别先验概率分布的知识且数据接近正态分布的条件下，最大似然分类被认为是分类精度最高的分类方法。但当训练数据较少时，均值和协方差参数估计的偏差会严重影响分类精度。

- 训练区分析：

在分类存在着训练区样本纯度问题或者包含多种分类的类型，所以对于选取的训练区需要进行检查，在进行分类前可对训练区的特征统计、直方图、特征分离、散点图来检查样本间的分离性和样本纯度。

①特征统计：用来显示训练区的样本的一些数学特征，用来检查是否选择足够多的像元数，一般情况下，如果分类采用了n个波段，那么每一类中至少需要有10n个像元训练样本。选择Tools→Signature Statisticis：

②特征可分离性：用于计算光谱特征间的统计差异性，可以通过特征分离对话框看训练样本的质量，分离度可以用Bhattacharrya距离和变换分歧两种来显示。Bhattacharrya距离和变换分歧两种方式都以0-2之间的实数来表示。0代表两类之间的特征完全重叠，2表示两类之间特征完全分离的，这些距离表明了相关类之间的精确性。可分离性的值越大，最终的分类结果越好，如果该值介于1.9-2之间，说明两者之间具备良好的分离性。

③散点图：用来显示所有训练区的椭圆性图表。类椭圆显示的是由类阈值所限定的或然概率相同的最大相似轮廓。选择Tools→Scatter Plot：可以看到训练区的散点情况画出其椭圆可以看出是否重叠，在所有的波段组合中有两个或更多的类别中出现椭圆体重叠，那时需要检查编辑原始训练样本。

- 非监督分类技术步骤：①选择Analysis→Image Classification→Unsupervised→New Session，开始进行设置。在做非监督分类之前，先添加影像通道，用于存放非监督方式生成的图像；点击【OK】后进入下一步，分类方法的选取。②红绿蓝三个通道主要用于彩色图像显示。如本实验为654波段合成彩色图像，地物色彩鲜明，色彩接近原有地物，利于地物的判别与归类。输入波段选择1-7这样意味者所要区分的像元有7个维度，使得影像信息覆盖的较为完全，利于判别与分析。Algorithm为算法包括：K-Means（硬聚类算法），Fuzzy K-Means（模糊K均值），ISODATA（迭代自组织数据分析技术）

A. K-Means使用了聚类分析方法，随机地查找聚类簇的聚类相似度相近，即中心位置，是利用各聚类中对象的均值，获得一个“中心对象”（引力中心）来进行计算的，然后迭代地重新配置他们，完成分类过程。

B. Fuzzy K-Means（模糊K均值）算法在聚类过程中，每次得到的类别边界仍是模糊的，每类聚类中心的修改都需要用到所有样本，此外聚类准则也体现了模糊性。

C. ISODATA（Iterative Self-Orgnizing Data Analysize Technique）重复自组织数据分析技术，计算数据空间中均匀分布的类均值，然后用最小距离技术将剩余像元进行迭代聚合，每次迭代都重新计算均值，且根据所得的新均值，对像元进行再分类。

精度评估方法：①与标准分类结果比较；②实地考察；③Google地图先校正，再使用目视解译进行判别比较，即随机生成样点，在ArcGis中比对；④也可在PCI中生成随机点，进行目视判读比较。