- 填空题

1.如下图，“　Full Res Window ”的功能是     ，“Image Info”的功能是      ，“　Graphic Info”的功能是      ,“Histograms ”的功能是      ，“Spectral Plot”的功能是      。（打开一个小窗口，1:1显示硬盘中影像在光标周围的一小片；影像信息； 图形信息；直方图；光谱图。）

- 2.PCI遥感影像处理软件采用的数据拓展名为     ，包括CHANNEL与SEGMENT两个部分。CHANNEL包括     、    、16U、32R四种类型。SEGMENT主要可分为多种，其中　　           Ground Control Point Segments称为          ,Georeferencing称为         ，它段始终为第一段。( .pix  8U、16S、控制点段、投影座标段)

- ETM+图像中波长范围0.45 - 0.52微米，称      波段，对水体穿透力强，对叶绿素与叶色素浓度反映敏感，波长范围0.63 - 0.69微米，称       波段，为叶绿素的主要吸收波段。（蓝、红）

- 4.有已知训练样本的遥感影像分类称为      分类，最大似然比分类法属于      分类，遥感影像分类需要对研究区域的所有像元进行分类，一个像素内包括两种或两种以上地物，这种像素称为        。（监督、监督、混合像元）

- 5.PCI遥感图像处理模块GCPWorks的功能主要包括两种，分别是          ，          （几何校正、镶嵌）

- 6.影像的分类包括监督分类与          分类，分类的实质是把           划分为若干区域（子空间），每个区域相当于         ，即位于这一区域的像元点归属于同一类。（非监督、多维特征空间、一类）

- 7.影像IHS变换也称为彩色变换或        变换，其中S称为         ，H称为         。（蒙赛尔、颜色的纯度、颜色的类别）明度(I)色调(H)饱和度(S)

- 8.图像分辨率的实质是数字化图像对划分的图像的      ，也就是单位长度内的像素数，其单位是每英寸的点数DPI。（像素密度）

- 判断题

- 像素是构成一幅遥感图像最基本的单元，因此，像素的特征决定了图像的基本特征。（T）

- 图像校正是指从具有畸变的图像中消除畸变的处理过程，消除几何的叫做几何校正，消除辐射量失真的叫辐射校正。（T）

- Hue称为色调，表示光的颜色，它决定于光的波长，例如自然界中的七色光就分别对应不同的色调，而每种色调又分别对应着不同的波长。（T）

- 电磁波谱中的遥感波段应当选择在相应的大气窗口范围外。（F）

- SPOT4卫星上的HRV称为低分辨率可见光扫描仪，其多光谱图像的地面分辨率为20米。（F,高分辨率可见光扫描仪）

- 遥感图像分类的理论依据是相同地物对应的像元光谱上的内在相似性，分类就是将相似的像元合并，将不相似的像元分开。（T）

- 傅立叶变换是遥感数字图像处理的重要工具。（T）

- K-L变换也叫主成分分析，是在统计特征基础上的多波段正交线性变换，它是遥感影像处理中最常用的一种变换算法。（T）（K-T缨帽变换）

- 一般把能真实反映或近似反映地物本来颜色的图像叫做真彩色图像。（T）

- 人眼能直接感觉红、绿、蓝颜色的比例，能通过三原色混合比例定义不同的色彩。（F）

- 类的合并与分裂的准则是如果类内方差太大，则需要合并。（F，分裂）

- 遥感图像是通过亮度值的差异及空间变化而表示不同地物的差异。（T）

- 遥感影像分类的实质是把多维特征空间划分为若干子空间，每个子空间相当于一类。（T）

- 目前一般的地球资源卫星如landsat、spot上的传感器不能提供水汽和气溶胶数据，所以较难精确地做大气校正。（T）

- 不规则裁剪是指裁剪的边界范围是任意多边形，需要通过事先设置的一个完整的多边形区域来运行裁剪。（T）

- 概念解释

- 掩膜：掩膜是一种图像滤镜的模板，用选定的图像、图形或物体，对处理的图像（全部或局部）进行遮挡，来控制图像处理的区域或处理过程。

- 应用：数字图像处理中，图像掩膜主要用于:①提取感兴趣区,用预先制作的感兴趣区掩模与待处理图像相乘,得到感兴趣区图像,感兴趣区内图像值保持不变,而区外图像值都为0。②屏蔽作用,用掩模对图像上某些区域作屏蔽,使其不参加处理或不参加处理参数的计算,或仅对屏蔽区作处理或统计。③结构特征提取,用相似性变量或图像匹配方法检测和提取图像中与掩模相似的结构特征。④特殊形状图像的制作。

- LUT：LUT指显示查找表（Look-Up-Table)，本质上就是一个RAM。它把数据事先写入RAM后，每当输入一个信号就等于输入一个地址进行查表，找出地址对应的内容，然后输出。

- 应用：LUT的应用范围比较广泛，例如：LUT可以应用到一张像素灰度值的映射表，它将实际采样到的像素灰度值经过一定的变换如阈值、反转、二值化、对比度调整、线性变换等，变成了另外一个与之对应的灰度值，这样可以起到突出图像的有用信息，增强图像的光对比度的作用。

- 分类中心：分类后，最能代表该类地物的特征向量，能显示本训练样区的一些数学特征。（按自己的话整理的，仅参考）

- 应用：可用于分析训练区是否准确。

- 影像镶嵌：影像镶嵌是指将两幅或多幅影像拼在一起，构成一幅整体影像的技术过程。影像镶嵌涉及几何位置的镶嵌和灰度(或色彩)的镶嵌两个过程。

- 应用：图像镶嵌技术最早的应用是在航空遥感领域。航拍相机仅仅能够对陆地上的小块区域进行拍摄。要想得到更大视野范围的图像，就需要将航拍相机获取的图像通过配准和拼合来得到一-幅大场景遥感图像。除了遥感领域，近些年图像镶嵌技术逐渐开始在许多领域内发挥着重要的作用。例如当照相机无法同时满足人们在分辨率和视野大小的要求时，人们可以通过将多张小视野的照片合成一幅高质量，大视野的照片，以及在公安办案过程中，将嫌疑犯的不完整的犯罪痕迹进行图像镶嵌可以得到完整的犯罪嫌疑人信息，为公安部门的侦破工作提供有效的辅助。

- 地面控制点：定量地确定图像上的像元坐标（图像坐标）与目标物的地理坐标（地图坐标）的对应关系。

- 应用：利用GCP数据求出畸变模型的未知参数，然后利用此畸变模型对原始畸变图像进行几何精校正。

- 问答题（Ps:看报告）

- 设想某一区域2006年8个波段ETM影像与SPOT-4全色影像数据，SPOT数据分辨率为10m，ETM影像数据的空间分辨率为30m，利用影像融合技术，可以提高新图像的空间分辨率又可以保持较丰富的光谱信息，试详细描述在PCI环境中两种影像的融合的预处理过程（步骤）与融合过程（步骤）。

- ①几何校正：以其中一幅影像为标准影像，另一幅影像为待校正影像，在OrthoEngine模块，创建校正工程Project，在GCP Collection子模块，采集同名控制点。之后在Geometric Correction子模块，设置校正参数，进行两幅影像的几何校正，消去影像之间的几何畸变，使两幅影像能够“重叠”显示，为下面的融合过程奠定基础。

- ⑤影像融合：在Focus模块，点击工具栏下的算法库，选择影像处理→数据融合，选择需要的融合方式（ISH变换、Pansharp、P2），设置融合参数，得到融合结果。

- 试描述在PCI图像处理软件中遥感影像分类后处理方法，并根据下图说明分类后处理的处理步骤。

- （1）聚类统计（小斑的类别的合并）

- （2）过滤分析（筛滤）

- （3）去除分析（临近类别的归并）

- （4）分类重编码（非监督分类）