水文科学的研究方法，根据研究特点可分为：  成因分析法   、数理统计法   、 地理综合法   ；根据研究手段可分为：  资料分析法         、   数学模型法         、    物理模型法       。

3、地理水文学的特点： 宏观性       、  综合性       、   区域性      。

4、水资源利用的三个方面：   水量  、  水质  、 水能    。

5、水资源的特性：（循环再生性）再生性与有限性、时空分布的不均匀性、利与弊的两重性、利用的广泛性与不可替代性、社会性和经济性。

6、世界水资源问题的解决途径：  提高用水效率  、  增加非传统的供水水源  。

7、水循环5个基本环节：  蒸发  、 水汽输送  、  凝结降水  、  下渗  、   径流  。

8、河流的   地表集水区和 地下集水区，统称为流域。流域可分为： 闭合流域  、   非闭合流域    。

9、根据干支流分布的形状，可进行水系分类。海河历史上多水灾的原因之一是因为其属于 扇状   水系，而滦河少水灾的原因之一是其属于  羽状   水系。

10、河流的分段: 包括  河源   、上游  、 中游   、 下游   及  河口   。

11、水系特征主要包括：河长、河网密度、河流的弯曲系数。

12、按平面形态及河道演变特性可分为：顺直微弯型河道、蜿蜒型河道、分汊型河道、游荡型河道。

13、水位特征值包括：  最高水位     、 最低水位      、   平均水位    。

14、垂直方向上的垂线流速分布，平均流速位于：水面以下0.6 H、最大流速位于:0.1-0.3 H、最小流速位于：  河底1.0 H。

15、流量测量实验室测量方法有：    旋浆流速仪     、    超声测速仪     、   激光测速仪    等。

野外测量时一般情况用    旋浆流速仪         、洪水时期用   浮标       。

16、水文资料的“三性”审查是：    可靠性       、    一致性        、   有代表性         。

17、正常年径流量的计算中当资料不足时常用的方法为：选择观测站/变量的原则、展延径流资料系列方法。

18、年径流量的变差系数的影响因素：  年径流量        、  补给来源        、   流域面积        。

19、输沙量=   含沙量     × 流量     × 时间      =    输沙率     × 时间     。

20、泥沙按运动性质分为： 悬移质    、   推移质   。

21、河道演变根本原因:   输沙不平衡         。

22、水库的类型： 湖泊型水库     、 河道型水库     。

23、 湖盆   是形成湖泊的必要地貌条件。

24、 校核洪水位            是关系水库安全的水位。

25、与潮汐现象相对应的海水的  周期性水平   运动，称为潮流。

26、潮流可分为： 旋转流     、 往复流     。

27、河口可分为：  近口段     、  河口段    、   口外海滨段      。

28、河口区潮汐涨落过程：   涨潮落潮流  、   涨潮涨潮流 、   落潮涨潮流  、   落潮落潮流   。

29、河口的盐淡水混合类型：   弱混合型        、   缓混合型        、 强混合型          。

30、洋流按成因可分为：  风海流      、    密度流   、 补偿流        。

32、潮流具有 周期性      。

33、洋流按温度特性分为：  暖流     、 寒流     。

34、波浪按质点运动分类：   振动波     、  移动波     。

35、波浪按波形传播性质分类:   前进波     、  驻波      。

36、潮汐类型可分为两类：一是     半日潮        、二是    全日潮         。

37、绝对基面---以   某河河口平均海平面  为零点；测站基面---以某测站   最枯水位以下0.5-1米     处作为零点。

38、全国统一基面：   青岛（黄海）     基面，福建常用基面：  罗星塔      基面。

39、断面流速常用经验公式为   谢才     公式、   曼宁   公式。

40、  皮尔逊川型          曲线在水文频率计算时被广大水文工作者广泛应用。

41、   河床淤积  ---泥沙脱离水流，成为河床一部分； 河床冲刷   --泥沙脱离河床，随水流一起运动。

46、水库的结构中主要建筑物有   拦河坝      、  输水建筑      、   溢洪道     ；另外，还有通航建筑物（船闸）、水电站厂房、排沙底孔等。

47、水库的分级：  大型       、 中型        、    小型    。（总库容的大小）

48、主要用   静力潮汐论         解释潮汐现象。

49、潮汐的周期现象可分为潮汐的日变化  、潮汐的月变化   、潮汐的年变化和多年变化。

50、潮区界在潮流界的  上 游。

51、风海流理论   埃克曼漂流理论             。

52、河道演变形式：纵向变形——   纵向输沙不平衡 、横向变形——  横向输沙不平衡         。

53、水库在正常运用情况下，允许达到的最高水位是   正常高水位            。

54、总库容： 校核洪     水位以下的水库容积。

55、当土壤中的含水量达到    最大分子持水量     时分子将不再起作用，这时下渗结束。

1. 传统水文学的研究方法有  ___ 成因分析法____、__数理统计法_______、__地理综合法_____。

2. 海洋的水量占地球总水量的 _96.5％____.淡水资源只占地球总水量的___2.53％____ 冰川储量占淡水资源量的 _68.7％___

3. 水是宝贵的自然资源，又是人类生存和社会活动的基本条件，其应用价值表现在__水量_、__水质__、_水能_____。

4. 从水资源的利用方式来看，可分为__水量耗用___、__水体借用_____。最能反映水资源数量和特征的是___年降水量____、__河流的年径流量_____。所以各国多采取__多年平均径流总量______来表示水资源量。

5. 按照年降水量和年径流量的多少，全国大致可以划分为资源条件不同的5带__干旱-缺水带___、__半干旱-少水带___、__半湿润-过渡带_____、__湿润-多水带___、__湿润-丰水带____.

6. 水循环机理，内因是___水的三态转化__________，外因是__太阳辐射_______、_____重力作用______.

7. 按循环途径和规模分为___大循环_____和__小循环______，陆地小循环可分为__外流区小循环___和___内流区小循环____。

8. ___静态水资源____是循环周期长、更新缓慢，一旦误入，短期内不易恢复的水资源，____动态水资源___是循环快、更新快，交替周期段，利用后短期即可恢复，如土壤水。__可再生资源____是更新速度大于或等于被开发利用速度的资源。

9. 水量平衡的物理根据_水循环____和__能量守恒定律________。海洋水量平衡方程____P海+ R= E海，陆地水量平衡方程____P陆- R= E陆________全球水量平衡方程：_____P海+P陆 = E海+ E陆_____。

10. 单位时间蒸发的水深，称__蒸发率__或蒸发强度，以mm/d计。蒸发的计算方法__仪器测量法_______、______经验公式法_____、___理论分析法________

11. 降水的基本要素包括_降水量_，_降水历时____、_降水强度______、__降水面积___。

12. 流域围湖造田，将使流域蒸发__减少__。

13. 大气水分平衡方程是______Pi=w1-w2+Ei________。水汽输送的主要因素有___大气环流_______、___地理纬度_____、___海陆分布________、   海拔高度和地形           。

14. 降雨等级的划分是按照__雨强____划分的。降雨特征的表示方法有___降水过程线______、___降水累计曲线_______、___等降水量线_______、__降水特征综合曲线__________。

15. 常用的求面降水的方法有__算术平均法_________、__泰森多边形法_______、___等雨量线法________。面积较大的流域，最好用___泰森多边形法_____。

16. 土壤中保持最大毛管悬着水时的土壤含水率，称为___田间持水量_________.

17. 下渗要素包括__下渗率_____、_稳定下渗率______、__下渗能力_____.

18.河网调蓄作用，对进入河网水流__再分配_（再次分配调节）_____，即河网在径流形成过程中，起到降低洪峰流量，减缓洪水过程的作用，这种作用即河网调蓄作用。

1、水资源总量= ﹙     地表水   ﹚  ＋﹙   地下水     ﹚  －﹙   重复计算量     ﹚

2、饱水带岩层按其﹙渗透性        ﹚可分为﹙  含水层      ﹚和﹙    隔水层    ﹚

3、含水层和隔水层的划分是﹙   相对的     ﹚， 一定条件下可以﹙   相互转化     ﹚；

4、潜水一般属﹙   浅层     ﹚地下水。5、承压水一般属﹙    深层    ﹚地下水。

6、按地下水埋藏条件分﹙  包气带水     ﹚和﹙饱和带水        ﹚

7、按岩土贮水空隙的差异分﹙  孔隙水      ﹚和﹙裂隙水        ﹚（岩溶水）。

8、松散岩类颗粒间孔隙  ——﹙  孔隙水      ﹚

坚硬岩石中的裂隙—— ﹙ 裂隙水       ﹚

可溶性岩石中的溶穴——﹙  岩溶水      ﹚

9、地表水与地下水之间具有水源相互补给的关系。有4种类型﹙周期性水力联系﹚、﹙ 单项水力联系  ﹚、﹙ 间歇性水力联系       ﹚﹙无水力联系        ﹚

10、地下水的排泄分类为﹙   点     ﹚、﹙    线    ﹚、﹙    面    ﹚

11、地下水运动的主要性质﹙   三维性     ﹚、﹙   边界﹚、﹙ 多孔介质﹚、﹙与表面径流密切相关﹚

12、地下水运动的达西定律， 法国人达西提出而得名（Darcy Law) ，也称﹙  线性渗透      ﹚定律。