第一章

一、选择题

1【单选题】以下选项中，符合“对客观事物的符号表示”的选项是（   ）

A.信息和数据     B.信息    C.其它选项均否     D.数据

2【单选题】以下选项中，描述正确的选项是（   ）

- 数据源于信息

- 信息是经过加工后的数据

- 信息论的创始人是维纳

- 控制论的创始人是香农

3【单选题】下列选项中，描述不正确的选项是（   ）

- 数据库管理系统是GIS的核心

- 一个好的电子地图系统应当具有地理信息系统的基础功能

- MIS侧重于属性数据的优化存储与查询

- CAD/CAM拥有功能强大的属性库

4【多选题】地理信息除了具有一般信息的特点外，更强调（   ）

- 空间层次性

- 空间地域性

- 空间相关性

- 空间多样性

5【多选题】 系统的特征包括（   ）

- 环境适应性

- 功能性

- 总体性

- 关联性

6【多选题】在GIS的相关学科中，与之联系最为密切的学科（   ）

- 测绘与遥感

- 地理学

- 制图学

- 计算机

二、判断题

7信息最主要的特点是客观性、传输性和共享性。（√）

8“人员”是GIS开发建设中最活跃的因素。（√）

9从计算机系统的角度来看，GIS的组成要素包括了标准、数据、人员、方法、软硬件及网络等要素。（×）

10空间数据的存储和管理功能是GIS的核心功能，也是GIS区别于一般MIS系统的重要标志。（×）

第二章

一、选择题

1【单选题】常见的地球空间模型包括（   ）

- 地球椭球体面

- 其它选项皆是

- 地球的自然表面

- 地球大地水准面

2【单选题】可用于“衡量网络复杂性的程度”的拓扑关系是（   ）

- 连通性

- 关联性

- 邻接性

- 包含性

3【单选题】以下选项中，不属于“地图三要素”的选项是（   ）

- 数学要素

- 整饰要素

- 图形要素

- 地理要素

4【多选题】“北京时间”是中国的法定时，它是（   ）

- 东八区区时

- 视太阳时

- 120度东经的地方平时

- 平太阳时

5【多选题】地图比例尺的主要形式包括（   ）

- 表格式

- 数字式

- 图解式

- 说明式

6【多选题】地理数据分类编码的原则包括（   ）

- 可扩性和实用性

- 科学性和系统性

- 不受比例尺限制及灵活性

- 兼容性和稳定性

二、判断题

7.1984国家大地坐标系属于地心坐标系。（×）

8.我国1:100万地形图所采用的投影方式是墨卡托投影。（×）

9.在GIS邻域中，目前对于拓扑关系的表达普遍采用的是Egenhofer的“9交叉模型”。（√）

10.GIS被称为续地图之后的“地理学新一代语言”。（√）

第三章

一、选择题

1【单选题】数据库系统的基本结构中，用于描述数据库中全体数据的逻辑结构和特征的模式是（   ）

- 概念模式

- 外模式

- 内模式

- 其它选项均否

2【单选题】以下选项中，对栅格数据结构的优点描述不正确的选项是（   ）

- 位置明显，属性隐含

- 结构简单，易于数据交换

- 输出快速，成本低廉

- 叠置分析和地理现象模拟比较容易

3【单选题】以下选项中，不属于“传统数据结构”的选项是（   ）

- 层次数据结构

- 面向对象数据结构

- 网状数据结构

- 关系数据结构

4【多选题】面向对象的核心技术包括（   ）

- 概括     B.联合    C.聚集    D.分类

5【多选题】在栅格数据结构中，通常使用的网格赋值规则包括（   ）

A.重要性法   B.面积占优法   C.长度占优法   D.中心点法

6【多选题】下列选项中，对于泰森多边形的特性描述正确的选项是（   ）

- 位于泰森多边形边上的点到其两边的离散点的距离相等

- 泰森多边形的顶点是Delaunay三角形内切圆的圆心

- 泰森多边形内的点到相应离散点的距离最近

- 每个泰森多边形内部有且仅有一个离散点数据

- 二、判断题

7.一般的数据库管理系统主要适用于定位数据的组织和管理，不能有效地存储、查询、检索和管理属性数据。（×）

8.“链编码”是栅格数据压缩编码最有效的方法之一。（×）

9在GIS中，网络是指一组相互连接的线状地理实体，网络数据模型本质上是矢量数据模型。（√）

10将不规则分布的数据点连接成三角网的方法中，最常用的方法是“Delaunay三角构网法”。（√）

第四章

一、选择题

1【单选题】对于矢量数据的实体错误，可以采用的检查方法包括（   ）

- 目视检查法

- 叠合比较法

- 逻辑检查法

- 其它选项皆是

2【单选题】以下选项中，属于MapInfo专用的数据格式是（   ）

- Coverage

- DXF/DWG

- Shapefile

- Tab

3【单选题】20世纪90年代中国农业区划委员会的土地利用分类体系中，一级类型的数量是（   ）

A.7个     B.6个    C.5个     D.8个

4【多选题】属性数据的组织方式包括（   ）

- 层次结构

- 网络结构

- 文件系统

- 关系数据库管理系统

5【多选题】在进行几何图形数据的数字化采集时，应当注意的内容有（   ）

- 采点密度应当合理

- 采集精度符合质量控制的要求

- 采点数量越多越好

- 实体采集要精确

6【多选题】通用地理编码的基本要求包括（   ）

- 要素的位置和特征

- 要素识别

- 作用范围描述

- 提供地理定义

二、判断题

7 “源误差”是指GIS对空间数据进行处理时产生的误差。（×）

8 地理基础的“三个统一”指的是投影、比例尺和分类分级编码的统一。（√）

9 地理空间数据中的模拟数据可以无需转换直接输入计算机中供GIS使用。（×）

10 遥感数据和全球定位系统数据是GIS的重要数据源。（√）

第五章

一、选择题

1【单选题】关于空间插值方法，以下说法不正确的是（   ）

A.是常用的建立趋势面分析的数学方法是多项式函数

B.空间插值技术可用于TIN和栅格数据模型之间的相互转换

C.样条函数比较适合于呈连续平滑曲面状分布的面状实体

D.不管采用哪一种空间插值方法获取的数据都是准确数据

2【单选题】通视情况分析可通过（    ）来实现。

A.反光线追溯法

B.其它选项均不是

C.光线追溯法

D.三角测量法

3【单选题】如果有四个用于叠置分析的栅格图层的精度分别是10米、20米、30米和40米，则在叠置过程中，应将其精度统一为（   ）

A.40米

B.30米

C.20米

D.10米

4【单选题】在环境研究中使用栅格数据时，当需要将较大比例尺采集的数据综合、简化、转换成较小比例尺的数据以适应分析需要，可以采用（    ）对栅格数据进行处理。

- 空间聚集分析

- 数值计算

- C.坡度坡向分析

- D.过滤分析

5【单选题】关于栅格数据的叠置分析，以下说法不正确的是（   ）

A.分区叠置分析是对多个输入栅格图层进行逐个区域运算

B.逐点叠置分析是对多个输入栅格图层中相同位置上的网格值进行运算

C.逐点叠置分析的目的是建立多种地理实体在空间上的相互联系

D.分区叠置分析常用于分区或分类统计

6【单选题】计算最短路径的经典算法是（   ）

A.Huffmann

B.Freeman

C.Dijkstra

D.Morton

7【单选题】缓冲区分析方法常用于解决以下哪些问题？（   ）

A.地震带分析

B.交通噪声研究

C.其它都是

D.洪泛区研究

8【单选题】查询距某条交通要道500米内，水温高于35°C的温泉点。以上查询是（   ）

A.针对空间关系的查询

B.针对非空间属性的查询

C.其它都不是

D.结合空间关系和非空间属性的查询

二、判断题

9 利用规则格网模型、等高线模型、TIN和层次模型都可以表示数字高程模型。（√）

10 有效距离是根据两点之间的直线距离来计算的。（×）

第六章

一、选择题

1【单选题】下列选项中，对于应用模型的功能和作用描述不正确的选项是（   ）

A.应用模型是专家系统向一般GIS应用系统发展的基础

B.应用模型是综合利用GIS应用系统中大量数据的工具

C.应用模型是联系GIS应用系统与常规专业研究的纽带

D.应用模型是GIS应用系统解决各种实际问题的武器

2【单选题】交通规划模型主要包括哪些部分？（   ）

- 城市交通发生量预测

- B.其它选项均是

C.交通量最优分配

D.出行分布预测

3【单选题】在地理信息系统中，构建发展预测模型一般采用（   ）方法。

A.叠加分析

B.重力模型

C.定量预测

D.适宜性分析

4【单选题】以下应用中，不能采用适宜性分析模型来评价的是（   ）

A.道路选线

B.农作物种植用地

C.公园选址

D.人口预测

5【单选题】GIS应用模型按所表达的空间对象不同，可分为哪几类？（   ）

A.静态模型、半静态模型、动态模型

B.数学模型、经验模型、混合模型

C.数学模型、理论模型、混合模型

D.统计模型、经验模型、混合模型

二、判断题

6 GIS应用模型的构建必须以坚实而广泛的专业知识和经验为基础。（√）

7 GIS应用模型的构建，是纯数学的技术性问题。（×）

8 根据研究对象的瞬时状态和发展过程，GIS应用模型可分为静态模型、动态模型和混合模型。（×）

9 GIS应用模型是复杂的，往往是多种空间分析方法的复合。（√）

10 GIS空间分析是基本的，是解决一般问题的理论和方法。（√）

第七章

一、选择题

1【单选题】下列选项中，对科学计算可视化的意义描述不正确的选项是（   ）

A.科学计算可视化能够极大地提高科学计算的速度和质量

B.科学计算可视化只包括科学计算数据的可视化，不包括工程计算数据的可视化

C.科学计算可视化主要基于计算机科学的应用目的

D.科学计算可视化通过交互手段改变计算的环境和所依据的条件，实现对计算过程的引导和控制

2【单选题】在地图语言的内容中，最重要的内容是（   ）

A.地图符号及其系统

B.地图装饰图案

C.地图注记

D.地图色彩

3【单选题】在动态地图的实现方法中，对“采用连续快照方法制作多幅或一组地图”这一方法的特点描述不正确的选项是（   ）

A.该方法的数据冗余量较小

B.该方法在状态表现方面比较全面

C.该方法对于变化表达不够明确

D.该方法利用一系列与状态对应的地图来表现时空变化的状态

4【单选题】动态电子地图的设计包括哪些？（   ）

A.多尺度表达和时间比例尺

B.其它选项均是

C.交互式操作

D.地理背景底图和动态符号

5【单选题】为了表达动态特征，需要对地图符号的参量进行扩展，动态参量包括（   ）

A.发生时长和节奏

B.变化速率和节奏

C.发生时长和变化次序

D.发生时长、变化次序、变化速率和节奏

二、判断题

6 科学计算可视化与地球科学相结合产生了地学可视化，对地学数据进行视觉表达与可视分析。（√）

7 地理信息可视化不仅仅是图形结果状态表示，更主要的是一种高级的空间数据分析行为，它刻画了一种思维过程。（√）

8 电子地图与纸质地图相比最显著的特点是数据的存储与数据的显示不相分离。（×）

9 在DTP系统下完成地图集的生产出版，需要顾及地图集统一协调原则，包括建立统一的电子作业环境、地理底图的统一设计制作和跨图幅多任务集成比较。（√）

10 在功能上电子地图缺乏强的空间分析、辅助决策功能，更多的是一个信息查询系统，但电子地图图形可视化视觉效果比GIS强。（√）

第八章

一、选择题

1【单选题】在GIS的系统实施阶段，不属于管理人员工作职责的选项是（   ）

A.监督系统调试的精度

B.组织用户培训

C.批准系统转换

D.编写用户手册

2【单选题】在GIS的系统设计阶段，负责承担子系统和模块划分以及系统输入输出设计的角色是（   ）

A.用户

B.其它选项均否

C.开发人员

D.管理人员

3【单选题】开发人员是GIS建设中最活跃的因素，可以将其分为几类？（   ）

A.领导和管理人员

B.管理人员和技术人员

C.高级技术人员和一般技术人员

D.管理人员、高级技术人员、一般技术人员

4【单选题】在GIS的系统分析阶段，进行可行性研究时，属于开发人员的工作职责是

A.决定是否开发（   ）

B.提出各种备选方案

C.评价现行系统

D.审查项目可行性报告

5【单选题】从软件编程角度看，GIS平台开发方法主要有哪些？（   ）

A.独立二次开发

B.集成二次开发

C.其它选项均是

D.单纯二次开发

二、判断题

6 在GIS的运行评价阶段，是由开发人员负责组织和实施对系统的全面评价。（×）

7 在GIS的系统设计阶段，进行详细设计时，用户应当对用户界面的合理性进行讨论，并提出相应的修改意见。（√）

8 在GIS的系统分析阶段，进行需求分析时，由开发人员负责提出所要解决的问题并提供相关资料和数据。（×）

9 在GIS的系统实施阶段，是由管理人员负责对用户进行培训。（×）

10 课程案例中的水土保持信息系统是基于GIS工程系统开发的思路进行开发的。（√）