绝密★启用前

2026年旗山高等师范专科学校期末统一考试

卫  星  导  航  定  位  技  术  应  用

本试卷共2页，总分100分，考试时间120分钟。（回忆版，作者：@URANUS）

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共10题，每小题2分，共20分。

1．伽利略系统是由下列哪个国家或机构建立的？（ ）

A．美国	B．欧盟	C．中国	D．俄罗斯

2．下列卫星导航定位系统中，属于被动式导航定位系统的是？（ ）

A．GPS	B．北斗一代卫星导航定位系统	C．GALILEO	D．GLONASS

3．下列要素中哪个不属于直角坐标系定义的要素？（ ）

A．坐标系的原点	B．单位长度(尺度)	C．椭球体大小	D．三轴指向

4．在对卫星所有的作用力,可以将其分为中心引力和摄动力，如果将中心引力视为1，则摄动力大约为多少？（ ）

A．	B．	C．	D．

5．GPS卫星信号中L1波段的频率和波长为？（ ）

A．	B．

C．	D．

6．单频GPS接收机接收到的数据不包含什么？（ ）

A．L1波段	B．卫星星历	C．L2波段	D．导航电文

7．下列GNSS测量定位方法分类中，不需要实时定位的方法是？（ ）

A．相对定位	B．事后定位	C．动态定位	D．差分定位

8．GPS测量包含各种误差，下列哪项误差不能通过求差法进行消除或减弱（ ）

A．卫星轨道误差	B．电离层延迟	C．对流层延迟	D．多路径误差

9．GPS网的基准包括下列基准中的哪几种？（ ）

A．方位基准	B．尺度基准	C．位置基准	D．时间基准

10．GPS定位的坐标属于哪个坐标系？（ ）

A．WGS-84	B．CGCS2000	C．北京54	D．西安80

二、填空题：本题共5题，共15分。

11．北斗三号导航卫星系统设计有_____颗卫星，其中_____颗GEO卫星、_____颗IGSO卫星和_____颗MEO卫星．

12．GNSS接收机按用途分类可分为_____、_____和_____类型．

13．GNSS定位测量按定位模式，可以分为_____、绝对定位和_____．

14．GNSS由哪三个部分组成_____、_____和_____．

15．GNSS测量工作分为哪三个阶段_____、_____、_____．

三、名词解释题：本题共5题，每小题3分，共15分。

16．GNSS

17．绝对定位

18．广播星历

19．周跳

20．约束平差

四、简答题：本题共6题，共33分。

21．（9分）

GNSS系统由哪三个部分构成？简述这三个部分如何协作获取地面用户的位置．

22．（5分）

有一份RINEX格式的文件名为QS062251.26O，请问文件名中的每个部分分别代表什么？

23．（5分）

为什么要进行载波重建？列举出三种载波重建的方法．

24．（5分）

整周模糊度是什么？写出确定整周模糊度的方法．

25．（3分）

写出单站差分定位的三种方法．

26．（6分）

多路径误差是什么？列举能够消除或减小多路径误差的方法．

五、计算题：本题共2题，共15分。

27．（7分）

现在有4台GPS接收机，分别安置在 A、B、C、D 四个点上，同时观测一个时段，其构成的同步图形如下图1所示。请问该同步图形中共有几条独立边？该同步观测图形可有多少种独立边构成， 列出至少5种独立边构成（画出构成的图形）．

28．（8分）

现有三台 GNSS 接收机（编号为001、002、003），需对如图1所示的测区控制点进行观测，其中 点LGL5、QS05为已知点，其它为未知点，观测要求采用边连式静态测量．

（1）请设计该控制网图；

（2）请写出观测计划（每个时段，三台接收机分别安置在哪些点上观测）．